- Anexa

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de bunuri

Proiect: Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Beneficiar Universitatea Tehnică  Gheorghe  Asachi din Iași, Facultatea de Construcții de Mașini și  Management Industrial

Ofertant: ____________________

1.	Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

Lot 1 - 1 buc: Imprimantă 3D tip FDM tip monofilament;

| Nr. crt. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preț unitar (4) | Valoare Totală fără TVA (5=3*4) | TVA (6=5* %TVA) | Valoare totală cu TVA (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

Lot 2 - 1 buc: Imprimantă 3D tip FDM tip multifilament;

| Nr. crt. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preț unitar (4) | Valoare Totală fără TVA (5=3*4) | TVA (6=5* %TVA) | Valoare totală cu TVA (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

Lot 3 - 1 buc: mprimantă 3D tip SLA cu rășini tip stereolitografie, cu accesoriu masină de întărire și spălare

| Nr. crt. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preț unitar (4) | Valoare Totală fără TVA (5=3*4) | TVA (6=5* %TVA) | Valoare totală cu TVA (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

Lot 4 - 1 buc: Multifuncțional laser monocrom A4.

| Nr. crt. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preț unitar (4) | Valoare Totală fără TVA (5=3*4) | TVA (6=5* %TVA) | Valoare totală cu TVA (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

2.	Preţ fix: Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.	Grafic de livrare:Livrarea se efectuează în cel mult 4 săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

Lot 1 - 1 buc: Imprimantă 3D tip FDM tip monofilament;

| Nr. crt. | Denumirea produselor | Cant. | Termene de livrare |
| --- | --- | --- | --- |

Lot 2 - 1 buc: Imprimantă 3D tip FDM tip multifilament;

| Nr. crt. | Denumirea produselor | Cant. | Termene de livrare |
| --- | --- | --- | --- |

Lot 3 - 1 buc: mprimantă 3D tip SLA cu rășini tip stereolitografie, cu accesoriu masină de întărire și spălare

| Nr. crt. | Denumirea produselor | Cant. | Termene de livrare |
| --- | --- | --- | --- |

Lot 4 - 1 buc: Multifuncțional laser monocrom A4.

| Nr. crt. | Denumirea produselor | Cant. | Termene de livrare |
| --- | --- | --- | --- |

4.	Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare.

5.	Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

6.	Instrucţiuni de ambalare:

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

7. 	Specificaţii Tehnice:

- Lot 1 - 1 buc: Imprimantă 3D tip FDM tip monofilament

|  | A. Specificații tehnice solicitate |  |  | B. Specificații tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire produs Imprimantă 3D tip FDM tip monofilament |  |  | Marca / modelul produsului |
| 2 | Descriere generală echipament de imprimare 3D |  |  | Descriere generală |
| 3 | Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Imprimantă 3D tip FDM tip monofilament |  |  | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| 4 | Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar |  |  |  |
| 5 | Nr. crt. | Denumire caracteristici tehnice | Cerințe minime |  |
|  | Caracteristici generale |  |  |  |
|  | 1 | Tehnologia de printare | FDM |  |
|  | 2 | Diametru duza | 0,4mm |  |
|  | 3 | Temperatura extrudor | minim 299°C |  |
|  | 4 | Precizie axele XYZ | minim 2 microni |  |
|  | 5 | Conectivitate | minim Cablu USB., WiFi, LAN, stick USB |  |
|  | 6 | Ecran cu touch | minim Ecran LCD 4.3 |  |
|  | 7 | Volum de constructie (XYZ) | minim 120x120x120mm |  |
|  | 8 | Precizie printare obiecte | ±0,15mm/100mm |  |
|  | 9 | Rezolutia layer-ului | minim 0,15/0,2/0,25/0,3/0,35mm |  |
|  | 10 | Calibrare masa de printare | Detectarea automata a inaltimii capului de printare, nivelare asistata prin software |  |
|  | 11 | Temperatura de constructie | maxim 70°C |  |
|  | 12 | Suprafata de printare | Incalzita |  |
|  | 13 | Sistemul de filtrare | minim HEPA si filtru cu carbon activ |  |
|  | 14 | Reluarea printului dupa intrerupere alimentare | Da |  |
|  | 15 | Pauza pentru schimbare filament | Da |  |
|  | 16 | Filamente | minim ABS, ABS+, PLA |  |
|  | 17 | Diametru filament | minim 1.75mm |  |
|  | 18 | Greutate filament | minim 500g |  |
|  | 19 | Compatibil cu alte filamente | Da |  |
|  | 20 | Coada de printare Tiertime | Da |  |
|  | 21 | Zgomot de functionare | maxim 47db |  |
|  | 22 | Software | Da |  |
|  | 23 | OS Suportat | minim Windows 7 SP1 sau mai nou Mac OS X, iOS 8.x/9.x |  |
|  | 24 | Format fisiere suportate | minim .up3, .ups, .stl, .obj, .3mf, .ply, .off, .3ds, .gcode |  |
|  | 25 | Previzualizare suport structure | Da |  |
|  | 26 | Structuri suport editabile | Da |  |
|  | 27 | Setari de printare bazate pe Cloud | Da |  |
|  | 28 | Temperatura mediului de operare | 15-30°C |  |
|  | 29 | Umiditate relative | 20-70% |  |
|  | 30 | Alimentare | 110V-240V AC, 50-60Hz, 90W |  |

- Lot 2 - 1 buc: Imprimantă 3D tip FDM tip multifilament

|  | A. Specificații tehnice solicitate |  |  | B. Specificații tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire produs Imprimantă 3D tip FDM tip multifilament |  |  | Marca / modelul produsului |
| 2 | Descriere generală echipament de imprimare 3D |  |  | Descriere generală |
| 3 | Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Imprimantă 3D tip FDM tip multifilament |  |  | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| 4 | Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar |  |  |  |
| 5 | Nr. crt. | Denumire caracteristici tehnice | Cerințe minime |  |
|  | Caracteristici generale |  |  |  |
|  | 1 | Tehnologie de printare: | FDM |  |
|  | 2 | Volum de construcție: | minim 25x21x21 cm |  |
|  | 3 | Duză de extruziune: | 0,04 mm |  |
|  | 4 | Grosime fi lament: | 1,75 mm |  |
|  | 5 | Temperatura de printare: | maxim 290 ̊ |  |
|  | 6 | Viteza de printare: | minim 200 mm/s |  |
|  | 7 | Grosime strat: | minim 50 microni |  |
|  | 8 | Monitor LCD integrat: | DA |  |
|  | 9 | Slot card de memorie și card memorie incluse | DA, capacitate card minim 128 GB |  |
|  | 10 | Materiale suportate: | minim ABS, PLA, PET-G, HIPS, FLEX PP, Ninjafl ex, Laywood, Laybrick, Nylon, Bamboofi ll,Bronzefi ll, ASA, T-Glaze |  |
|  | 11 | Număr extruder | minim 1 |  |
|  | 12 | Număr capete de printare | minim 5 |  |
|  | 13 | Sistem de operare compatibil | minim Windows, Linux, Mac |  |
|  | 14 | Foaie de otel magnetic de aruncare detasabila cu suprafata PEI | DA |  |
|  | 15 | Conectarea fara senzori pentru axele X si Y | DA |  |
|  | 16 | Sistem de detectarea si recuperarea straturilor deplasate | DA |  |
|  | 17 | Sistem de detectarea si recuperarea pierderilor de putere | DA |  |
|  | 18 | Unitatea de extrudare prin care filamentul este actionat de ambele parti | DA |  |
|  | 19 | Senzor de debit cu filament optic cu prezenta fi lamentului si detectarea miscarii | DA |  |
|  | 20 | Incarcarea automata a filamentului la introducerea filamentului | DA |  |
|  | 21 | Detectarea extruderului blocat cu imprimare pauza | DA |  |
|  | 22 | Ventilatoarele de racire ale extruderului si imprimarii să detecteaza RPM. Cand ventilatorul extruderului este blocat, imprimanta se va opri pentru a preveni deteriorarea extruderului. Acelasi lucru este valabil si pentru ventilatorul de racire a imprimarii | DA |  |
|  | 23 | Senzor de temperatura ambientala camera | DA |  |
|  | 24 | Posibilitate indepartare patului | DA |  |

- Lot 3 - 1 buc: Imprimantă 3D tip SLA cu rășini tip stereolitografie, cu accesoriu masină de întărire și spălare

|  | A. Specificații tehnice solicitate |  |  | B. Specificații tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire produs Imprimantă 3D tip SLA cu rășini tip stereolitografie, cu accesoriu masină de întărire și spălare |  |  | Marca / modelul produsului |
| 2 | Descriere generală echipament de imprimare 3D |  |  | Descriere generală |
| 3 | Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Imprimantă 3D tip SLA cu rășini tip stereolitografie, cu accesoriu masină de întărire și spălare |  |  | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| 4 | Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar |  |  |  |
| 5 | Nr. crt. | Denumire caracteristici tehnice | Cerințe minime |  |
|  | Caracteristici generale |  |  |  |
|  | 1 | Tehnologia de printare | SLA |  |
|  | 2 | Senzor de nivel rășină | DA |  |
|  | 3 | Rezervor de rășină cu înclinare motorizată | DA |  |
|  | 4 | Material FEP | pe partea de jos a rezervorului |  |
|  | 5 | Calibrare automată | DA |  |
|  | 6 | touchscreen LCD color | minim 5.5” |  |
|  | 7 | Opțiuni de conectivitate | minim USB, WI-FI, LAN |  |
|  | 8 | Notificare SMS | Sa ofere posibilitatea ca prin utilizarea conectării cu un browser web la imprimanta 3D, în cazul în care rezervorul imprimantei este sub nivelul minim necesar, sa transmita înștiințare prin SMS |  |
|  | 9 | Buton de panică în cazul căderilor de curent electric | imprimanta sa memoreze ultima poziție în care printa, pentru a se întoarce la ea în momentul în care curentul va reveni |  |
|  | 10 | Sistem de răcire și de extragere a vaporilor | imprimanta să fie cu incintă închisă și să aibă un sistem de răcire și ventilare foarte eficient |  |
|  | 11 | Suprafață de printare | minim 120x68x150 mm |  |
|  | 12 | Înălțimea variabilă a stratului de printare | DA |  |
|  | 13 | Rezoluție | minim 2560×1440 pixeli |  |
|  | 14 | Masină de întărire și spălare | DA |  |
|  | 15 | Procedeu întărire | lumină de tip UV |  |

- Lot 4 - 1 buc: Multifuncțional laser monocrom A4

|  | A. Specificații tehnice solicitate |  |  | B. Specificații tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire produs Multifuncțional laser monocrom A4 |  |  | Marca / modelul produsului |
| 2 | Descriere generală echipament de imprimare, copiere, scanare |  |  | Descriere generală |
| 3 | Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Multifunctional laser monocrom, A4, USB, Rețea, Wi-Fi, Fax |  |  | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| 4 | Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar |  |  |  |
| 5 | Nr. crt. | Denumire caracteristici tehnice | Cerințe minime |  |
|  | Caracteristici generale |  |  |  |
|  | 1 | Functii | Imprimare, Copiere, Scanare, Fax |  |
|  | 2 | Format | A4 |  |
|  | 3 | Tehnologie | Laser |  |
|  | 4 | Mod tiparire | Monocrom |  |
|  | 5 | Interfata | USB 2.0, Retea, Wireless |  |
|  | 6 | ADF | DA |  |
|  | Imprimanta |  |  |  |
|  | 7 | Viteza printare alb-negru | Minim 38 ppm |  |
|  | 8 | Rezolutie printare | Minim 600 x 600 dpi |  |
|  | 9 | Duplex | Automat |  |
|  | 10 | Alimentare hartie | Caseta pentru minim 250 de coli; Tava universala pentru minim 100 de coli; Alimentator automat de documente pentru minim 50 de coli |  |
|  | 11 | Capacitate iesire | Minim 150 de coli |  |
|  | 12 | Limbaj printare | UFRII, PCL 5c2, PCL6, Adobe |  |
|  | 13 | Timp de incalzire | Maxim 14 s |  |
|  | 14 | Volum lunar | Minim 80.000 pagini |  |
|  | 15 | Dimensiuni printare | A4, A5, A5 (Peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hartie concept, 16K, dimensiuni personalizate: minim 105 x 148 mm, maxim 216,0 x 355,6 mm |  |
|  | 16 | Functii imprimare | Mod economisire toner, Imprimare securizata, Imprimare de pe unitati de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF), Compatibilitate cu Google Cloud Print iOS: AirPrint |  |
|  | Copiator |  |  |  |
|  | 17 | Viteza copiere alb-negru | Minim 38 ppm |  |
|  | 18 | Rezolutie copiere | Minim 600 x 600 dpi |  |
|  | 19 | Zoom | 25-400% in trepte de 1% |  |
|  | 20 | Functii copiator | Copiere fata-verso 2 fete pe 2 fete (automat); Copiere multipla Pana la 999 de exemplare, Stergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere carti de identitate |  |
|  | Scanner |  |  |  |
|  | 21 | Rezolutie scanare | Optica: minim 600 x 600 dpi; Imbunatatita: minim 9600 x 9600 dpi |  |
|  | 22 | Tip scanner / Tehnologie | Color Flatbed, ICA, TWAIN, WIA |  |
|  | 23 | Viteza de scanare | Monocrom pe o singura fata: minim 38 ipm; Color pe o singura fata: minim 13 ipm; Monocrom fata-verso: minim 70 ipm; Color fata-verso: minim 26 ipm |  |
|  | 24 | Functii scanner | Scanare catre e-mail, Scanare in cloud |  |
|  | 25 | Tonuri de gri | Minim 256 |  |
|  | Fax |  |  |  |
|  | 26 | Viteza transmisie | Minim 33.6 kb/s |  |
|  | 27 | Rezolutie | Standard: minim 200 x 100 dpi; Fina: minim 200 x 200 dpi; Superfina: minim 200 x 400 dpi; Ultrafina: minim 400 x 400 dpi |  |
|  | 28 | Memorie | Minim 512 pagini |  |
|  | 29 | Functii fax | Apelari rapide minim 281; Apelari/Destinatii de grup Minim 299 de apelari/minim 299 de destinatii; Minim 310 destinatii; Fax fata-verso; Redirectionare faxuri; Acces dublu; Receptie de la distanta; PC Fax (doar trimitere); DRPD; ECM; Reapelare automata |  |
|  | Informatii suplimentare |  |  |  |
|  | 30 | Ecran | Ecran tactil color LCD de minim 12,7 cm |  |
|  | 31 | Procesor | Minim 800 MHz x 2 |  |
|  | 32 | Conectivitate | Minim: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct |  |
|  | 33 | SO compatibile | Minim: Windows 10 / 8.1 / 7 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008; Mac OS X versiunea 10.9.5 si versiunile superioare / Mac OS 10.14; Linux |  |
|  | 34 | Memorie | Minim 1 GB |  |
|  | 35 | Nivel zgomot (dB) | Maxim 72.2 |  |
|  | 36 | Alte detalii | Tipuri hartie: Hartie simpla, hartie reciclata, hartie grea, hartie subtire, hartie, etichete, carte postala, plicuri |  |
|  | 37 | Alimentare | 220 - 240V |  |

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:

Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).

Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.